分析化学试题

一、选择题（每题2分，共20分）

1  预测某水泥熟料中的SO3含量,由4人分别进行测定。试样质量均为2.2g，4人获得4份报告如下。哪一份报告是合理的？

A  2.0852%； B  2.085%； C  2.09%； D  2.1%；

2  某人用EDTA直接滴定法测出铁矿石中铁的质量分数，由计数器算得结果为

   7.628195%，你认为此时应取几位有效数字（      ）

    A  3；  B  5；  C  4；  D  2
3  对某试样进行平行三次测定，得CaO平均含量为30.6%，而真实含水量为30.3%，则30.6%-30.3%=0.3%为（    ）。

A  相对误差；    B  绝对误差；   C  相对偏差；  D  绝对偏差
4 Ag2CrO4在0.0010mol•L-1AgNO3溶液中的溶解度较在0.0010mol•L-1K2CrO4中的溶解度（     ）    Ag2CrO4的Ksp=2.0×10-12
A  小       B  相等       C  可能大可能小      D  大

5 使用EDTA滴定法测定水的硬度时，标定EDTA浓度应使用的基准物质为（　    ）。

　　A　邻苯二甲酸氢钾；　B　硼砂；　C　碳酸钙；　D　草酸钙

6 滴定分析要求相对误差±0.1%，若称取试样的绝对误差为0.0002g，则一般至少称取试样为（     ）

   A　0.1g；　B　0.2g；　C　0.3g；　D　0.4g
7  摩尔法的指示剂是（    ）。

A  K2Cr2O7；   B  K2CrO4；   C  Fe3+；   D  SCN-
8  氧化还原滴定的主要依据是（    ）。

A  滴定过程中氢离子浓度发生变化； B  滴定过程中金属离子浓度发生变化：

C  滴定过程中电极电位发生变化；  D  滴定过程中有络合物生成。
9  BaSO4沉淀在0.1mol·L-1 KNO3溶液中的溶解度较其在纯水中的溶解度为大，其合理的解释是（         ）

    A　酸效应；　B　盐效应；　C　配位效应；　D　形成过饱和溶液

10  晶形沉淀的沉淀条件是（    ）           

A  浓、冷、慢、搅、陈            B  稀、热、快、搅、陈

C  稀、热、慢、搅、陈            D  稀、冷、慢、搅、陈
二、填空题（每空1分，共30分）

1  在分析过程中，下列情况各造成何种（系统、偶然）误差。（1）称量过程中天平零点略有变动（         ）；（2）分析试剂中含有微量待测组分（      　 ）；（3）读取滴定管读数是，最后一位数值估读不准（         ）；（4）某分析方法本身不够完善或有缺陷（         ）。

2  0.908001有（      ）位有效数字；0.024有（     ）位有效数字；0.01625取3位有效数字为（        ）；21.56501取4位有效数字为（        ）；615000取2位有效数字为（        ）。

3 对一般滴定分析的准确度，要求相对误差≤0.1%，常用万分之一天平可称准至

  （       ）g。用减量法称取试样时，一般至少应称取（     ）g才能满足要求。

4 滴定管的读数常有±0.01mL的误差，则在一次滴定中的绝对误差可能为（       ）mL。常量滴定分析的相对误差一般要求应≤0.1%，为此，滴定时消耗标准溶液的体积必须控制在（          ）mL以上。

5 写出下列换算因数的表达式：（1）测定样品中Cr2O3的含量，称量形式为PbCrO4，

则F=（                       ）；（2）测定样品中P的含量，称量形式为Mg2P2O7，则F=（                       ）。

6  一元弱酸HA在溶液中以（       ）和（       ）两种物种存在，若一元弱酸的解离常数为Ka，则两种物种的分布分数表达式分别为：δHA=（       ），

  δA- =（             ）。当pH（    ）pKa时，δHA=δA-；当pH<pKa时，

δHA>δA-，溶液中以（        ）为主要的存在物种；当pH（       ）pKa时，δHA<δA-，溶液中以（        ）为主要的存在物种。

7 写出下列物质的PBE：

1） NH4H2PO4水溶液的PBE为（                                      ）。
2） NaNH4HPO4水溶液的PBE为（                                    ）。

3） KHP水溶液的PBE为（                                           ）。
8  试分析下列效应对沉淀溶解度的影响（增大、减小或无影响）   
（1）同离子效应（       ）；（2）盐效应（       ）；（3）酸效应（       ）；
（4）配位效应（       ）。

三、计算题（共50分）

   计算可能用到的数据：NH3的Kb= 1.8×10-5；HAc的Ka=1.8×10-5； 

H3PO4的Ka1= 7.6×10-3，Ka2= 6.3×10-8，Ka3= 4.4×10-13； AgBr的KSP=7.7×10-13；
Ag(NH3)2+的β1=103.36，β2=107.21

1 根据有效数字的运算规则进行计算（每小题2分，共6分）

  (1)  213.64 + 4.4 + 0.3244 =

(2)  0.0223×21.78×2.05631 =

(3)  
[image: image1.wmf]001120

.

0

10

.

5

14

.

21

10

.

3

´

´

=

2  用0.01000mol·L-1NaOH溶液滴定20.00mL 0.01000mol·L-1HAc溶液，计算：

（1）滴定前pH值；（2）化学计量点时pH值。（10分）
3 计算下列各溶液的pH值：（1）0.10 mol·L-1NH4Cl；(2)0.10mol·L-1Na2HPO4 (11分)
4  用计算说明，在pH=5.00的乙酸缓冲溶液中能否用0.02000mol·L-1的EDTA滴定同浓度的Pb2+？已知lgKPbY=18.0， lgαPb(Ac) =2.0，pH=5.00时， lgαY(H)=6.6，。lgαPb(OH) =0（5分）
5 在0.10mol·L-1HCl介质中,用Fe3+滴定Sn2+,试计算化学计量点电位E计、E+0.1%、E-0.1%。已知在此条件下，Fe3+/Fe2+电对
[image: image2.wmf]q

¢

E

=0.73V，Sn4+/Sn2+电对的
[image: image3.wmf]q

¢

E

=0.07V。（8分）

6 忽略离子强度的影响，计算AgBr在0.1 mol·L-1氨水溶液中的溶解度。（10分）






PAGE  
1

_1181417389.unknown

_1181417393.unknown

_1181393854.unknown

